## Formål

At bestemme nyttevirkningen (virkningsgraden) af en gryde på en elektrisk kogeplade (eller en elkoger) ved at måle, hvor stor en del af den tilførte elektriske energi der bliver omsat til varmeenergi i vandet.

## 🧪 Materialer

- Elektrisk kogeplade

- Gryde med flad bund

- Vand (f.eks. 1 liter)

- Termometer eller temperaturføler

- Målebæger

- Stopur

- Wattmeter (eller oplysninger om kogepladens effekt)

- Vægt (hvis præcis masse af vand ønskes)

- Regnemaskine eller computer til beregning

## ⚙️ Fremgangsmåde

- Mål vandmængde Hæld en kendt mængde vand (f.eks. 1,00 liter = 1,00 kg) i gryden.

- Mål starttemperatur Mål og noter vandets starttemperatur T1.

- Tænd kogepladen Tænd kogepladen og start stopuret samtidig.

- Opvarm vandet Opvarm vandet til en ny temperatur T2(f.eks. 60 °C eller 80 °C). Sluk kogepladen og stop uret.

- Mål tid og effekt Notér den tid tdet tog at opvarme vandet. Mål eller aflæs kogepladens elektriske effekt P(i watt).

- Beregn tilført energi Brug formlen:

Etilført=P⋅t

hvor ter i sekunder og Pi watt → energi i joule.

Indsæt måledata i en tabel: Skriv de målte værdier i det der måles i (f.eks gram (g) vand). Omregn til de værdier der skal bruge i formlerne . F.eks gram til kg.Temperatur (C ) omregnes ikke-der bruges stadig C til formlerne.

|  | Målt værdi | Omregnet værdi | Evt bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandmængde (mv) |  |  |  |
| Startemperatur (Tstart) |  |  |  |
| Sluttemperatur (Tslut) |  |  |  |
| Effekt (p) |  |  |  |
| Tid (t) |  |  |  |

- Beregn nyttig energi Brug formlen:

Enyttig=m⋅c⋅(T2-T1)

hvor:

- m= masse af vand (kg)

- c= vandets specifikke varmekapacitet (ca. 4186 J/kg·K)

- T2-T1= temperaturstigning i kelvin

- Beregn nyttevirkning

η=EnyttigEtilført⋅100%

## 📊 Eksempel på beregning

- Vandmasse: 1,00 kg

- Temperaturstigning: 20 °C

- Tid: 300 sek

- Effekt: 1500 W

- Tilført energi: 1500⋅300=450 000J

- Nyttig energi: 1,00⋅4186⋅20=83 720J

- Nyttevirkning: 83 720450 000⋅100%≈18,6%

Med nedenstående link kan du udføre forsøget virtuelt og prøve nogle beregninger.

Links til at øve forsøget virtuelt:

https://chemistryjul.com/2021/01/09/nyttevirkninggryde/