### Øvelsesvejledning: Citronbatteri – redox og spændingsrække

## Formål

- Kende: begreberne anode, katode, oxidationsmiddel, reduktionsmiddel.

- Anvende: metalrækken til at forklare spændingsforskellen mellem to metaller.

## Teori i kort form

- To forskellige metaller stukket i en citron danner et galvanisk element.

- Citronens saft fungerer som elektrolyt (indeholder ioner, bl.a. H⁺).

- Det uædleste metal oxideres (afgiver elektroner) og bliver anode.

- Det ædlere metal reduceres (modtager elektroner) og bliver katode.

Typisk par: zink (uædelt) og kobber (ædelt).

## Materialer pr. gruppe

- 1–2 citroner (eller kartofler/æbler som variation)

- 1 zink-søm (galvaniseret søm)

- 1 kobberstykke (mønt, kobbertråd eller kobberplade)

- Ledninger med krokodillenæb

- Voltmeter (eller multimeter indstillet til DC volt)

- Evt. flere metaller: jernsøm, aluminium, messing osv.

- Evt. LED-diode eller lille lommelygtepære (kun hvis spændingen er høj nok)

## Sikkerhed

- Generelt: Øvelsen er meget sikker.

## Fremgangsmåde

### A. Opbygning af ét citronbatteri

- Forbered citronen

  - Rul citronen let på bordet med hånden, så den bliver lidt blødere (bedre kontakt til saften).

- Sæt metallerne i

  - Stik zinksømmet ind i citronen.

  - Stik kobberstykket ind i citronen et par centimeter fra zinksømmet.

  - De må ikke røre hinanden inde i citronen.

- Tilslut voltmeter

  - Forbind zinksømmet til den negative pol på voltmeteret (sort ledning).

  - Forbind kobberet til den positive pol (rød ledning).

  - Aflæs spændingen (typisk omkring 0,7–1,0 V).

- Byt om på ledningerne

  - Byt plus og minus på voltmeteret.

  - Notér hvad der sker med tallet (det bliver negativt) – hvad fortæller det om, hvilket metal der er anode/katode?

### B. Flere citroner i serie

- Lav to citronbatterier

  - Gentag opstillingen med en citron mere.

- Serieforbindelse

  - Forbind kobberet i citron 1 med zinken i citron 2 med en ledning.

  - De to “frie” elektroder (zink i citron 1 og kobber i citron 2) forbindes til voltmeteret.

- Mål spændingen

  - Aflæs spændingen igen.

  - Sammenlign med spændingen fra én citron – hvad er forskellen?

- Forsøg at tænde en LED (valgfrit)

  - Tilslut LED’en i stedet for voltmeteret.

  - Evt. brug 3–4 citroner i serie.

  - Observer om LED’en lyser svagt.

## Forklaring – hvad sker der?

- Ved zink (anode): 
Zn    Zn2+ + 2e-
Zink oxideres og afgiver elektroner til kredsløbet.

- Ved kobber (katode): 
Elektronerne kommer fra zink gennem ledningen til kobberet.
I citronen kan fx H⁺-ioner reduceres:
H+ + 2e-  H2 (g).

- Spændingsforskellen opstår, fordi zink er uædlere end kobber og derfor lettere afgiver elektroner.

## Elevopgaver

Under forsøget:

- Tegn opstillingen af ét citronbatteri og markér anode, katode og elektronernes vej.

- Notér spændingen for:

  - én citron

  - to citroner i serie

  - evt. flere citroner

- Prøv andre metalkombinationer (fx zink/jern, jern/kobber) og notér spændingen.

Efter forsøget (skriftligt):

- Forklar med egne ord, hvorfor der opstår en spændingsforskel mellem zink og kobber i citronen.

- Skriv halvreaktionen ved anoden og ved katoden.

- Hvilket metal er oxidationsmiddel, og hvilket er reduktionsmiddel i systemet?

- Hvordan ændrer spændingen sig, når man sætter flere citroner i serie – og hvorfor?

- Hvad fortæller forsøget om sammenhængen mellem metalrækken og spænding?